FQ-998-TV型电视台用带分数显示智力竞赛抢答器

使  用  说  明  书

一、概述：

FQ-998-TV型带分数显示智力竞赛抢答器专为电视台演播厅强光环境下使用而精心设计，是目前功能最为先进的抢答器之一，具有众多优点：

- 采用微电脑控制，主、从机工作方式，每组三位超高亮8英寸数码管全静态显示方式，亮度高，摄像机拍摄绝不闪烁。

- 功能齐全，集抢答器、记分器、数显倒计时器于一机，通过一个计算机式小键盘完成所有功能设定，使用简单方便。

- 主、从机都有大、小两个显示屏。参赛组可随时查看本组分数。

- 基本分、每组次的加、减分步进值任设；具数显倒计时功能，倒计时时间任设，倒计时时间到有声音提示；可提前退出倒计时；

- 每组次抢答成功有声光显示；可自动判别偷答情况，偷答与正常答的声音及灯饰不一样。

- 提供两种抢答模式：

①、立即启动模式：即主持人宣布开始立即抢答，只鉴定第一组抢答成功或“偷答”失败。

②、3秒预备模式：主持人宣布开始时，大屏幕先启动3秒倒计时，参赛组根据大屏幕显示时间跃过0后开始抢答，如有参赛组在过0以前抢答，则被判为偷答，有几组判几组，同时取消该组本轮抢答资格并一一罚分。不会影响过0后其他组的正常抢答。本功能对抗性强，且各条题目不会因有人偷答而做废。

7、最多可挂接12台分机，主、从机之间采用圆的通信电缆线，耐压耐踩。

二、全套设备包括：

1、主机1台                     2、从机1-12台，根据订货组数决定

3、从机分数牌（1-12个）        4、分机-分牌连接线（1米长）:1-12根

5、圆通信电缆线（1-12根）      6、主显示牌：1只

7、40芯主显示牌连线：1条      8、数字小键盘 1只

9、抢答按钮：1-12只           10、红、绿灯泡及灯座：每台从机各1个

11、用户手册  1本             12、保修卡   1张

分显示屏尺寸：500×270×30MM（净尺寸）。采用8英寸超高亮数码管。

主显示屏尺寸：  720×400×35MM

- 使用方法：

3.1、连接主、从机和分数显示牌、抢答按键等：

根据本次竞赛活动参赛组数挂接从机，从机号标在各从机后面。必须按从小到大的顺序连接，如共有1-8个参赛组，则挂接1-8号从机。从机号应与主机后面的插子号一一对应，不能接错。最好把1号从机设在离主机最远的位置（即1号从机的电缆最长）。

将分数牌与各从机连接，插好各组的抢答按钮。分数牌与抢答按钮无顺序，可任意连接。将红色灯泡两根线卡入偷答插口（或接机后红色线），将绿色灯泡两根线卡入正常灯插口（或接机后绿色线）。并将主显示牌连到主机后插座上。

主机插上小键盘。

3.2、开电源：

必须先打开各从机的电源，各从机分数牌将显示“000”。再打开主机的电源。

3.3、连机通讯：

打开主机电源后，主机将自动发信号检测各从机是否通讯正常，正常的从机应答，亮正常灯，显示屏闪烁三下后自动停止。主机显示屏上依次显示通过检测的从机号，如共连接8组从机（均已通电），主显示屏上显示8，即表示各组均正常，可以正常使用。

如有从机不正常，例如主显示屏上显示5，即表示第6组的从机有问题。此时应先关主机电源，再关第6组从机的电源。然后仔细检查第6组的连接电缆是否有问题，如换一根电缆连接后，先打开6组从机的电源（1-5组从机的电源也应该处于开状态），再打开主机电源，能顺利通过检测即可。如反复检测电缆没有问题。则请将从机编号最大的从机外壳打开，会发现左下方有一个标明1、2、3、4红色的拨码开关，该拨码开关即设置各从机号，规则如下：

从左往右，拨码开关上分别标有1、2、3、4，对应的码值分别为1、2、4、8，开关处于ON一边位置时，该位为0值，而开关全部处于ON位置（0000）时，为1号从机的编码；2号从机的编码就是1000（即拨码开关1往上拨，2、3、4处于ON位置），相应3号从机为0100，而第从6号机就是1010，第12号从机就是1101，此编码不能搞错。把编码设置后，同样先开各从机电源，然后开主机电源，即可查明是何原因。

3.4、初始设定：

连机通讯全部通过以后，按数字小键盘上的“star”键，主机显示屏将显示“1  000”，其中000闪烁，提示输入基本分数，可任设，例如100分，依次输入百位、十位、个位的分数，已输入的位将停止闪烁，如输入错误可按“DEL”键修改，确认正确按“ENTER”，此时每组的分数牌均显示基本分。

主机显示屏显示“2  00”，提示输入加分大小（步进值），在0-99内任意设置，具体根据题目分数设定，一般建议设的小一点，如设为10分，因为加、减分是可以累加，累减的，基数小点比较方便。按“ENTER”确认。

主显示屏显示“3  00”，提示输入减分的大小（步进值），在0-99内任意设置，按“ENTER”确认；

主显示屏显示“4  000”，提示输入倒计时时间，在1～199秒内任意设置，按“ENT ER”确认。主显示屏显示“0  000”四位闪烁，表示处于待命状态。

3.5、必答题的分数操作：

待命扫描状态下，直接按数字键，如果数字小于从机数，则主机显示屏显示该号从机的机号和分数，其中分数闪烁，但没有声音输出，按“＋”、“－”键可对其分数进行修改；按“ENTER”键确认。当按“1”键时，如果在1秒钟内另输入0或1或2，则显示第10、11、12组的分数，在1秒钟内没有其他数字输入，则显示1号台的分数，所以操作1组的分数，感觉会要等1秒钟才跳出来，是正常情况，与2-9组的即时跳出感觉不一样，请注意。（即操作第10、11、12组的分数，在键盘上连续按10、11、12即可。操作第1组分数，按数字1后1秒采入1号台分数）。

3.6、偷答和正常抢答判别：

主显示屏在显示“0  000”闪烁状态时，如果有人按抢答按钮，则被视为偷答，主机显示该台台号及分数，台号闪烁，主从机均亮偷答灯，并发报警声音，此时可按键盘上“＋、－”键修改分数，按“Enter”键确认，修改后分数从机同步显示。

如果抢答是在启动倒计时以后，则判为正常抢答，亮抢答信号灯，发“丁冬”提示音。

3.7、启动抢答：

①、立即启动模式：在主显示屏在显示“0  000”闪烁状态时，按“star”键，启动立即抢答模式，主机显示屏显示设定倒计时值，如果有人按抢答按钮，则视为抢答成功，主机显示其台号及分数，其中从机分数闪烁约3秒，发“叮咚”音，闪烁停止后可按“＋”、“－”修改其分数，也可直接按“Enter”键退出。

②、3秒预备模式：主显示屏在显示“0  000”闪烁状态时，按“＊”键，则启动3秒抢答模式，主显示屏先显示“0    3”，后面的3倒计时，在“3、2、1”中如有组按抢答按钮，则判其为偷答，主显示屏第一位显示共有几组偷答，（说明：如第一位显示3则表明已有共3组偷答，并非是第3组偷答，为了实时准确判别越过0后正常组抢答，CPU先存贮偷答组的组号，暂时不做处理。但CPU会立即取消该组在本轮过0后的正常抢答资格，故既使该组一直按着抢答按钮也无效，请在抢答开始前对规则说明，以免引起误会与争论）。待过0后显示正常抢答时间后，抢进来的第一个组为正常抢答组，主显示屏显示该组组号及分数，按“＋、－”键可设定分数，按“ENTER”键确认。然后CPU自动顺序处理偷答组，鸣警笛音，主机显示屏显示偷答台台号及分数，减分后按“ENTER”键确认；接着处理第二个偷答组，分别处理好所有偷答组后，返回至“0  000”闪烁状态。

3秒模式中若启动正常抢答倒计时后无人抢答，则显示屏显示倒计时时间，到0后鸣笛，然后处理偷答组别。根据竞赛需要设置抢答倒计时时间，不要太长。

3秒倒计时中，实际显示是3、2、1、*（*就是所设定的倒计时时间），中间没有0显示，“过0”是为了表述方便。

倒计时中按“Del”键可提前退出倒计时，回到“0  000”闪烁待命扫描状态。如果倒计时结束仍没有人按抢答按钮，则鸣“叮咚”音，自动回到待命状态。

3.8、重设倒计时时间：

主显示屏在显示“0  000”闪烁状态时，如果按“Del”键，主显示屏显示“4  000”，可重新设置倒计时时间；

3.9、注意事项：

CPU在发信给从机、读取数据时会忽略键盘操作，请在操作键盘时注意主机屏幕显示，掌握键盘规律。